ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2012


   08 / 03 / 2012
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..


ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 50 Ηp, 500 V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,80 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 100 Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm .  Ζητούνται:
α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 150 Ω και η τάση τροφοδοσίας στα 450 V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική σύγχρονη τετραπολική γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, συνδεσμολογίας τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο, έχει σύγχρονη επαγωγική αντίσταση Χs=4Ω ανά φάση, ωμική αντίσταση του τυλίγματος στάτη Ra=0,50Ω ανά φάση, αντίσταση τυλίγματος διέγερσης Rf=80Ω και τροφοδοτεί ωμικό φορτίο 50Α με τάση εξόδου 430 V.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και  η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Για να τροφοδοτήσει η γεννήτρια το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και σταθερή τάση εξόδου, ποιά πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης διέγερσης αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και θεωρηθεί σταθερή ταχύτητα περιστροφής; Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας για την περίπτωση αυτή.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,75 , βαθμό απόδοσης 80% και αναπτύσσει ηλεκτρομαγνητική  ισχύ  12,3 kW.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,40 Ω  ανά  φάση  και  του  δρομέα  5 Ω  ανά  φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ)  Το  ρεύμα  που  επάγεται  σε  κάθε  φάση  στον  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.
_____________________________________________________________________
Δίδονται : 
f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή   ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P ) 



Εa = Κ Φ ω                                                    1Ηp = 0,746 kW
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2012


   08 / 03 / 2012
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.


ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 50 Ηp, 500 V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,80 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 100 Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm .  Ζητούνται:
α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

[image: image1.wmf]Þ

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 150 Ω και η τάση τροφοδοσίας στα 450 V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

Λύση :

α)

β)
 
IL = 90 A
 
If = Vφ / Rf =  500 V / 100 Ω  =  5 Α 


Ia = IL - If = 90 A – 5 A   
[image: image24.jpg]Ry X, Ry
+ Ay AM-
(SCL) (RCL)
Vo (Core loss)

N

(Peony)

)



  Ia = 85 Α

Ea = Vφ-IaRa-Vψ = 500–85 X 0,80-4 
[image: image2.wmf]Þ

 Ea = 428 V

Pout = = 50 Hp x 0,746 kW/Hp = 37.300 W


Pin = Vφ IL  =  500 V X 90 A  = 45.000 W


n(%)=(Pout/Pin)x100%=(37.300/45.000)x100% 
[image: image3.wmf]Þ

n%=82,88%

ω = 2πn/60= 2x3,14x1200 / 60 
[image: image4.wmf]Þ

 ω = 125,66 rad/sec

τout=Pout/ω = 37.300W / 125,66rad/s 
[image: image5.wmf]Þ

 τout= 296,83 Nm
γ)  
IL = 90 A

I’f = V’φ / R’f = 450 V / 150 Ω  = 3 Α 


I’a = IL – I’f = 90A - 3A 
[image: image6.wmf]Þ

 I’a = 87 Α 

 
E’a = V’φ-I’aRa-Vψ = 450 - 87 X 0,80 - 4 = 376,4 V
 
Ea  = k Φ ω 


και


E’a = k Φ’ ω’
Όμως λόγω της αύξησης της αντίστασης του παράλληλου πεδίου διέγερσης, το ρεύμα διέγερσης μειώνεται κατά  I’f / If = ( 3 / 5 ) χ 100% = 60 % και αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ανάλογη θα είναι και η μείωση της μαγνητική ροής Φ’ και έτσι  θα ισχύει: 
Φ’ = 0,60 Φ

και ω’ = (E’a k Φ / Ea k Φ’)xω = (E’a / 0,60 Ea ) x ω
 
ω’=(376,4/0,60x428)x125,66rad/s 
[image: image7.wmf]Þ

 ω’=184,18rad/s
 
n = 60ω/2π = 60x184,18/2x3,14 = 1.759 rpm

Αναπτυσσόμενη ισχύς: Pαναπτ.=E’axI’a =376,4Vx87A= 32.746,80W

Ροπή: ταναπτ.=Pαναπτ./ω’=32.746,80W/184,18rad/s =177,80Νm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική σύγχρονη τετραπολική γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, συνδεσμολογίας τυλιγμάτων στάτη κατά τρίγωνο, έχει σύγχρονη επαγωγική αντίσταση Χs=4Ω ανά φάση, ωμική αντίσταση του τυλίγματος στάτη Ra=0,50Ω ανά φάση, αντίσταση τυλίγματος διέγερσης Rf=80Ω και τροφοδοτεί ωμικό φορτίο 50Α με τάση εξόδου 430 V.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και  η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

[image: image20.png]V=4V

Ra=0,80Q =
r A =
+
Ia |
' "
1f Rf



γ)  Για να τροφοδοτήσει η γεννήτρια το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και σταθερή τάση εξόδου, ποιά πρέπει να είναι η τιμή της αντίστασης διέγερσης αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και θεωρηθεί σταθερή ταχύτητα περιστροφής; Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας για την περίπτωση αυτή.


Λύση : 
α)
β)                                                                           
[image: image21.png]Ia

Ra=0,500) —10

V=430V



Συνδεσμολογία  κατά  (Δ)  
[image: image8.wmf]Þ

 Vπ=Vφ = 430V   
                                           __                     __ 
και            Ia=Iγρ/√3 = 50 / √3 A = 28,87  |_0ο A
Ea = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  = 
430  +  ( 0,50 + j 4 ) x 28,87 |_ 0ο  = 

430 + 14,43 + j 115,47 = 444,43 + j 115,47 =

= 459,18 |_14,56ο V

και το διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας
δίνεται στο διπλανό σχήμα.
γ)  Όταν η γεννήτρια τροφοδοτεί το ίδιο φορτίο αλλά με επαγωγικό συντελεστή ισχύος  Σ.Ι. = cosθ = 0,80 ,   η  γωνία  του  διανύσματος  του  ρεύματος θα  είναι   θ = – 36,87ο  

και  το  ρεύμα  αντίστοιχα  θα  είναι 


 
Ia  =  28,87 |_– 36,87ο 

για να παραμείνει σταθερή η τάση εξόδου Vπ=Vφ=430V θα πρέπει η εσωτερική τάση Εa  να  γίνει:   E’a = Vφ  + Ia ( Ra + jXs ) 

Έτσι,   E’a = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  =  430  +  ( 0,50 + j 4 ) x 28,87 |_ – 36,87ο  = 

  
430   +   ( 0,50  +  j 4 )  x  ( 28,87 x 0,80  –  j 28,87 x 0,60 )  = 

 
430 + 11,55 + j 92,38 – j 8,66 + 69,28 = 510,83 + j 83,72 = 517,64 |_9,31ο V
Ισχύει όμως   Ea = k Φ ω    και     E’a = k Φ’ ω 
Αφού η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή η αύξηση της εσωτερικής τάσης οφείλεται σε αύξηση της μαγνητικής ροής Φ’/Φ = E’a/Ea = 517,64/459,18 = 1,1273 

[image: image22.png]Ea=s517.64[93L v




ή κατά ποσοστό 12,73% .
Αν αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού, η αύξηση της ροής

αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση του ρεύματος διέγερσης και
επομένως ανάλογη μείωση της αντίστασης του τυλίγματος

διέγερσης.
 Έτσι,  θα ισχύει 

Rf / R’f = 1,1273  ή

R’f = Rf / 1,1273 = 80 / 1,1273




[image: image9.wmf]Þ

 R’f = 70,96 Ω
Το νέο διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας
για επαγωγικό Σ.Ι. δίνεται στο διπλανό σχήμα.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,75 , βαθμό απόδοσης 80% και αναπτύσσει ηλεκτρομαγνητική  ισχύ  12,3 kW.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,40 Ω  ανά  φάση  και  του  δρομέα  5 Ω  ανά  φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ)  Το  ρεύμα  που  επάγεται  σε  κάθε  φάση  στον  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.
[image: image23.png]Ea=450,18|14,56° v

1 XsTa

— K

6=0"  ,  Vp=430V IaRa
1a=2887(0 A





Λύση : 
α)


Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)
Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :


Pout  =  15 Hp  x  0,746 kW/Hp                    
[image: image10.wmf]Þ

  Pout  =  11.190 W


n(%) = (Pout /Pin) x 100% = 80 %  
[image: image11.wmf]Þ

  Pin =  Pout / 0,80 = 13.987,50 W
                                     ___                                                                        ___                                                                    ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ  
[image: image12.wmf]Þ

  ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ = 13.987,50 / √ 3 x 380 x 0,75










      
[image: image13.wmf]Þ

  ΙL =  28,33 A 
                                                                                                                                                      ____                             ___

Συνδεσμολογία  τριγώνου  (Δ)  
[image: image14.wmf]Þ

     I1 = IL  / √ 3 = 28,33 / √ 3  = 16,36 A

ωσύνχ. = 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s


Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :


PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3 x 16,36 2 x 0,40  
[image: image15.wmf]Þ

   PCu st (π.φ.)  =  321,18 W


Ισχύς διακένου Pag = Pin(π.φ.) – PCu st(π.φ.) = 13.987,50W – 321,18W = 13.666W

Pcon  = ( 1–s )  Pag   
[image: image16.wmf]Þ

  ( 1 – s ) =  Pcon  / Pag   
[image: image17.wmf]Þ

 


Ολίσθηση  s = 1 – ( Pcon /Pag ) = 1 – (12.300 / 13.666) = 0,10   ή    s = 10 %
γ)
Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm    ή     τind   =  Pag  /  ωσύνχ  = 13.666 / 157,08 = 87 Νm

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα 
τout  =  Pout  /  ωm

ωm  =  ( 1 – s ) ωσύνχ = ( 1  –  0,10 ) x 157,08 = 141,37 rad/s


τout  =  Pout  /  ωm  =  11.190 / 141,37  =  79,15 Ν m
δ)
Συνολικές  ωμικές  απώλειες  δρομέα

Pcu r   = s Pag    ή   Pcu r   = Pag  – Pcon = 13.666 W – 12.300 W = 1.366 W


Ρεύμα  δρομέα   Pcu r   = 3 Ι22 R2    
[image: image18.wmf]Þ

  Ι22 = 1.366 / 3 x 5   
[image: image19.wmf]Þ

  Ι2 = 9,54 A

Συνολικές  απώλειες  περιστροφής  κινητήρα

Pαπ.μηχ.περ.   =  Pcon   –  Pout   =  12.300 W  – 11.190 W  =  1.110 W












�





�





�





�








_1391584507.unknown

_1391584518.unknown

_1215966254.unknown

_1156146624.unknown

