ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Ασκ 6.1 σελ 255 ΑΔΕ και  Άμεση Γείωση με διαφορετικές τιμές στοιχείων , και ενδεχομένως διαφορετικές περιπτώσεις...εγω το ανθρωπάκι είπα οτι είναι στη ζωνη 4 π.χ

2.α.Κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη τάδε, ζητείται η διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας

...δες παραδειγμα γ σελ 180, σε συνδυασμό με αντοχη για εκκινηση ..δες σελ 196 και προσθήκη συντελεστών διόρθωσης απο την εκφώνηση.

β. Για μεταφορα ισχυος 205 ΚVA πόσα καλωδια με την προηγούμενη διατομή χρειαζονται? ----δες ερ.β σελ 169-170

γ. Προστατεύστε τον κινητήρα. ( Εβαλα αυτόματο διακόπτη με θερμικό και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο και ασφάλεια που προηγείται...δες σελ 134

ΘΕΩΡΙΑ

1.Ποιο το σημαντικότερο κριτήριο για την εύρεση της διατομής ενός αγωγού.

2.Σε γραμμή η οποία προστατευεται με τη μέθοδο της ουδετέρωσης και τροφοδοτεί δίκτυο με ασφάλειες κτλπ, ποια προυπόθεση για την εφαρμογή της ουδετέρωσης είναι η πιο σημαντική?

(Η εξασφάλιση της συνέχειας του αγωγού του ουδετερου )

3. Γιατί σε συνθήκες βραχυκύκλωσης είναι επιτρεπόμενες μεγαλύτερες θερμοκρασίες απο τις μέγιστες επιτρεπόμενες.

4. - Τί αλλα μέσα προστασίας υπάρχουν για Μ/Σ εκτος απο αυτά που ελέγχονται απο το ρεύμα ( Bucholz)

5.Πώς επιτυγχάνεται η επιλογική προστασία με ασφάλειες.

6.ΠΟια η διαφορά αναμεσα στη γείωση λειτουργίας, και γείωση προστασίας.

7. Απώλειες χαλκού =4KW, απώλειες σιδήρου = 2KW. Για μεταφερόμενη ισχύ ίση με την μισή απο πρίν, πώς αλλάζουν οι απώλειες? ( Τα νούμερα γενικά αλλάζουν)

8. Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν για την εγκατάσταση και τον άνθρωπο σε περίπτωση σφάλματος

9.Εγκαστήσαμε στο ίδιο δίκτυο άμεση γείωσης και ουδετέρωση για περισσότερη προστασία. Ειναι σωστό αυτό ή οχι και γιατι.

10. Ασφάλεια προηγείται αυτόματου διακόπτη ( σε κινητήρα νομίζω) ποιος ο ρόλος της.